智能控制台灯功能验证性产品

一、产品概述

本产品是一款基于 Arduino 开发的智能护眼台灯，集成手动调光、自动调光、蓝牙控制、人体感应、番茄钟工作法五大功能。灯光亮度柔和护眼，支持手机蓝牙远程控制，适合学习、工作、宿舍、桌面使用。

- 产品功能

- 物理按键控制灯光亮灭

保留机械按键避免其他功能损坏时浪费电能或可能发生的危险情况

- 自动调光模式（AUTO）

根据环境光线强弱自动调节灯光亮度

有人时亮，无人 10 秒后自动熄灭，省电护眼

3.蓝牙远程控制

通过手机蓝牙可以控制灯开关，亮中暗三档亮度，切换自动模式，设置番茄钟时间，启停番茄钟；当人走后人体感应未识别到人体30s后会强制关掉台灯，避免不必要的电能浪费

- 番茄钟功能（学习 / 工作专用）

默认工作 25 分钟，休息 5 分钟

番茄钟运行时可调节灯光亮度，不退出番茄钟

5.OLED 屏幕实时显示

- 第一行：当前模式：AUTO / MANUAL / OFF 蓝牙连接状态

- 第二行：当前亮度值 人体感应状态

第三行：番茄钟运行状态（WORK/REST/STOP）

第四行：番茄钟启动后工作与休息的剩余时间——W xx:xx（工作剩余时间）R xx:xx（休息剩余时间）

6.语音识别功能

呼叫：小爱小爱或小爱同学唤醒语音，呼叫开灯关灯，调暗一点调亮一点，切换自动模式可以控制灯光，说退下或再见可以取消语音识别功能，人机交互更方便

三、适用场景

- 学生宿舍学习台灯

- 办公室桌面工作灯

- 书房护眼灯

- 需要专注学习 / 备考的番茄钟工作灯

- 夜间节能自动小夜灯

四、所需材料及型号清单

表格

| 序号 | 器件名称 | 型号 / 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控板 | Arduino Uno R3 | 1 |
| 2 | LED 发光二极管 | 5V | 1 |
| 3 | 光敏电阻 | 套件中型号 | 1 |
| 4 | 人体红外传感器 | HC-SR505 人体感应 | 1 |
| 5 | OLED 显示屏 | 0.96 寸 I2C 128×64 | 1 |
| 6 | 蓝牙串口模块 | HC-05 通用 | 1 |
| 7 | 按键 | 物理按键，套件中包含 | 1 |
| 8 | 面包板 + 杜邦线 | 公对母、公对公 | 1 套 |
| 9 | 电源 | Arduino USB 5V 与5V 2A电源适配器供电 | 1 |
| 10 | 三极管 | S8050 | 1 |
| 11 | 电阻 | 10kΩ和1kΩ | 1 |

五、电路连接说明

- LED → D9

- 光敏电阻 → A0

- 人体感应 → D2

- 按键 → D8

- OLED SDA→A4，SCL→A5

- 蓝牙模块 TX→10，RX→11

六、代码及注释

// 引入必要的硬件驱动库：

// Wire.h → 驱动OLED屏幕的I2C通信

// Adafruit_GFX.h/Adafruit_SSD1306.h → OLED屏幕显示控制

// SoftwareSerial.h → 语音模块的软串口通信

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_GFX.h>

#include <Adafruit_SSD1306.h>

#include <SoftwareSerial.h>

// ==================== 硬件参数定义（给硬件引脚/屏幕参数起名字，方便理解） ====================

#define SCREEN_WIDTH 128    // OLED屏幕宽度（像素）

#define SCREEN_HEIGHT 64    // OLED屏幕高度（像素）

#define OLED_ADDR 0x3C      // OLED屏幕的I2C地址（大部分是0x3C，少数是0x3D）

#define LDR_PIN A0          // 光敏电阻接A0引脚（检测环境明暗）

#define LED_PIN 9           // LED灯接9引脚（支持PWM调光）

#define PIR_PIN 2           // 人体感应传感器接2引脚（检测有人/无人）

#define KEY_PIN 8           // 物理按键接8引脚（D8）

// 语音模块串口配置：RX接10引脚，TX接11引脚（软串口，不占用硬件串口）

SoftwareSerial voiceSerial(10, 11);

// 初始化OLED屏幕对象（指定宽、高、通信方式）

Adafruit_SSD1306 oled(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);

// ==================== 全局变量（存放程序运行中需要用到的数据） ====================

int ldrVal = 0;             // 光敏电阻读取的值（0-1023，值越小环境越暗）

int ledVal = 0;             // LED最终亮度值（0-255，0=灭，255=最亮）

bool hasPerson = false;     // 是否检测到有人（true=有人，false=无人）

// 模式控制变量（互斥：同一时间只有一个模式生效）

bool manualOn = false;      // 手动模式开（蓝牙/语音/按键开灯）

bool manualOff = false;     // 强制关灯（最高优先级）

bool autoMode = false;      // 自动模式开（光敏+人体感应自动调光）

bool btConnected = true;    // 蓝牙是否连接（10秒没收到指令则认为断开）

unsigned long lastBtCmdTime = 0;  // 最后一次收到蓝牙指令的时间（毫秒）

int manualBright = 200;           // 手动模式默认亮度（你要求的上限200）

unsigned long lastMotionTime = 0; // 最后一次检测到人体的时间（毫秒）

const unsigned long MANUAL_TIMEOUT = 30000;  // 手动模式超时：30秒无人自动关灯

const unsigned long AUTO_TIMEOUT = 10000;    // 自动模式超时：10秒无人自动关灯

// 番茄钟相关变量

bool pomoRunning = false;   // 番茄钟是否运行（true=运行，false=停止）

bool pomoWorkPhase = true;  // 番茄钟阶段：true=工作，false=休息

unsigned long pomoStartTime = 0; // 番茄钟开始时间（毫秒）

int pomoWorkSec = 25 * 60;  // 工作时长：25分钟（转成秒方便计算）

int pomoRestSec = 5 * 60;   // 休息时长：5分钟（转成秒方便计算）

int pomoRemainMin = 0;      // 番茄钟剩余分钟数

int pomoRemainSec = 0;      // 番茄钟剩余秒数

// 按键防抖变量（防止按键按一下触发多次）

bool lastKey = HIGH;        // 上一次按键状态（HIGH=没按，LOW=按下）

unsigned long lastKeyTime = 0;  // 上一次按键触发的时间

const int debounce = 50;    // 防抖时间：50毫秒（按按键后50ms内不重复触发）

// ==================== setup函数：程序启动时只运行一次（初始化硬件） ====================

void setup() {

Serial.begin(9600);       // 硬件串口初始化（波特率9600，用于蓝牙通信）

voiceSerial.begin(9600);  // 软串口初始化（波特率9600，用于语音模块通信）

voiceSerial.setTimeout(50); // 语音指令读取超时：50毫秒

// 设置引脚模式：INPUT=输入（读取数据），OUTPUT=输出（控制设备）

pinMode(LDR_PIN, INPUT);      // 光敏电阻：输入（读环境亮度）

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);     // LED灯：输出（控亮度）

pinMode(PIR_PIN, INPUT);      // 人体感应：输入（读有人/无人）

pinMode(KEY_PIN, INPUT_PULLUP); // 按键：上拉输入（没按=HIGH，按下=LOW）

// 初始化OLED屏幕

Wire.begin();  // 启动I2C通信

bool oledOk = oled.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, OLED_ADDR); // 尝试用0x3C地址初始化

if (!oledOk) oledOk = oled.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3D); // 失败则试0x3D

if (oledOk) { // 初始化成功

oled.clearDisplay();    // 清屏

oled.setTextColor(WHITE); // 设置文字颜色：白色

oled.setTextSize(1);    // 设置文字大小：1号（越小越清晰）

}

delay(500);  // 延时500ms，让硬件稳定

}

// ==================== loop函数：程序启动后无限循环运行（核心逻辑） ====================

void loop() {

// ==================== 物理按键控制逻辑（最高优先级） ====================

int key = digitalRead(KEY_PIN); // 读取当前按键状态（HIGH/LOW）

// 按键触发条件：当前按下（LOW）、上一次没按（HIGH）、超过防抖时间

if (key == LOW && lastKey == HIGH && millis() - lastKeyTime > debounce) {

lastKeyTime = millis(); // 更新按键触发时间

// 核心逻辑：灯亮则灭，灯灭则亮

if (ledVal != 0) { // 如果LED亮度≠0（灯亮）

manualOff = true;    // 强制关灯

manualOn = false;    // 关闭手动模式

autoMode = false;    // 关闭自动模式

pomoRunning = false; // 关闭番茄钟

} else { // 如果LED亮度=0（灯灭）

manualOn = true;     // 打开手动模式

manualOff = false;   // 取消强制关灯

autoMode = false;    // 关闭自动模式

pomoRunning = false; // 关闭番茄钟

manualBright = 200;  // 开灯默认亮度：200（你要求的上限）

lastMotionTime = millis(); // 重置超时时间（避免刚开灯就超时）

}

}

lastKey = key; // 更新上一次按键状态

// ==================== 依次执行各功能模块 ====================

parseBtCommand();      // 处理蓝牙指令（核心：AUTO/POMO/B/M/D等）

parseVoiceCommand();   // 处理语音模块指令

updateBtStatus();      // 更新蓝牙连接状态

updatePomodoro();      // 更新番茄钟计时（工作/休息切换）

calculatePomoRemain(); // 计算番茄钟剩余时间

// ==================== 人体感应检测（番茄钟运行时不检测） ====================

if (!pomoRunning) {

bool currPir = digitalRead(PIR_PIN) == HIGH; // 读取人体感应状态

if (currPir) { // 如果检测到有人

lastMotionTime = millis(); // 更新最后一次有人的时间

hasPerson = true;          // 标记：有人

} else { // 如果没检测到有人

hasPerson = false;         // 标记：无人

}

}

// ==================== 计算LED最终亮度 + 控制LED + 更新屏幕 ====================

calculateLedBrightness(); // 核心：根据模式计算LED亮度

analogWrite(LED_PIN, ledVal); // 控制LED亮度（PWM输出）

updateOLED(); // 更新OLED屏幕显示内容

delay(30);  // 延时30ms，让程序运行更稳定（减少卡顿）

}

// ==================== calculateLedBrightness：计算LED最终亮度（核心逻辑） ====================

void calculateLedBrightness() {

// 1. 强制关灯（最高优先级）：只要manualOff=true，灯就灭

if (manualOff) {

ledVal = 0;

return; // 直接返回，不执行后面的逻辑

}

// 2. 番茄钟模式：允许手动调亮度（你要求的核心功能）

if (pomoRunning) {

if (manualOn) {

ledVal = manualBright; // 番茄钟运行时，用蓝牙调的亮度（B/M/D）

} else {

ledVal = pomoWorkPhase ? 200 : 50; // 没手动调时，工作亮（200）、休息暗（50）

}

return;

}

// 3. 超时判断：自动/手动模式超时则关灯

unsigned long nowMs = millis(); // 当前时间（毫秒）

// 自动模式超时：10秒没人；手动模式超时：30秒没人

bool timeout = autoMode ? (nowMs - lastMotionTime > AUTO_TIMEOUT) : (nowMs - lastMotionTime > MANUAL_TIMEOUT);

if (timeout) {

ledVal = 0;           // 超时关灯

manualOn = false;     // 关闭手动模式

manualOff = true;     // 标记强制关灯

return;

}

// 4. 手动模式：用蓝牙/语音/按键设置的亮度

if (manualOn) {

ledVal = manualBright;

return;

}

// 5. 自动模式（有人时）：根据光敏电阻调光

if (autoMode && hasPerson) {

ldrVal = analogRead(LDR_PIN); // 读取光敏电阻值（0-1023）

// 映射：环境越暗（ldrVal越小）→ LED越亮（200）；环境越亮→ LED越暗（50）

ledVal = map(ldrVal, 0, 1023, 200, 50);

ledVal = constrain(ledVal, 50, 200); // 限制亮度在50~200之间（你要求的范围）

return;

}

// 6. 默认状态：关灯

ledVal = 0;

}

// ==================== parseBtCommand：处理蓝牙串口指令（你最关心的部分） ====================

void parseBtCommand() {

if (Serial.available() == 0) return; // 如果串口没数据，直接返回

String cmd = Serial.readStringUntil('\n'); // 读取蓝牙指令（直到换行）

cmd.trim(); // 去掉指令前后的空格/换行

cmd.toUpperCase(); // 转成大写（避免大小写问题，比如auto/AUTO都能识别）

lastBtCmdTime = millis(); // 更新最后一次蓝牙指令时间（标记蓝牙连接）

btConnected = true;       // 标记蓝牙已连接

// ========== 1. AUTO：进入自动模式（强制生效） ==========

if (cmd == "AUTO") {

manualOff = false;

manualOn = false;

pomoRunning = false;  // 自动模式必须停止番茄钟

autoMode = true;

lastMotionTime = millis();

return;

}

// ========== 2. POMO：启动番茄钟 ==========

if (cmd == "POMO") {

pomoRunning = true;

pomoWorkPhase = true;   // 初始阶段：工作

pomoStartTime = millis(); // 记录番茄钟开始时间

manualOff = false;

manualOn = true;    // 启动后允许手动调光

autoMode = false;

lastMotionTime = millis();

return;

}

// ========== 3. POMOSTOP：停止番茄钟（只有这个指令能停番茄钟） ==========

if (cmd == "POMOSTOP") {

pomoRunning = false;

return;

}

// ========== 4. WORKxx：设置工作时长（比如WORK30=30分钟） ==========

if (cmd.startsWith("WORK")) {

int m = cmd.substring(4).toInt(); // 截取WORK后面的数字

if (m >= 1 && m <= 99) pomoWorkSec = m * 60; // 转成秒，限制1-99分钟

return;

}

// ========== 5. RESTxx：设置休息时长（比如REST10=10分钟） ==========

if (cmd.startsWith("REST")) {

int m = cmd.substring(4).toInt(); // 截取REST后面的数字

if (m >= 1 && m <= 99) pomoRestSec = m * 60; // 转成秒，限制1-99分钟

return;

}

// ========== 6. OFF：关灯 ==========

if (cmd == "OFF") {

manualOff = true;

manualOn = false;

autoMode = false;

pomoRunning = false;

}

// ========== 7. ON：开灯（手动模式，最亮200） ==========

else if (cmd == "ON") {

manualOff = false;

manualOn = true;

autoMode = false;

manualBright = 200;

lastMotionTime = millis();

}

// ========== 8. 亮度调节：番茄钟运行时也能调，不退出番茄钟！ ==========

else if (cmd == "D") { // D=暗（50）

manualOff = false;

manualOn = true;

autoMode = false;

manualBright = 50;

lastMotionTime = millis();

}

else if (cmd == "M") { // M=中（110）

manualOff = false;

manualOn = true;

autoMode = false;

manualBright = 110;

lastMotionTime = millis();

}

else if (cmd == "B") { // B=亮（200）

manualOff = false;

manualOn = true;

autoMode = false;

manualBright = 200;

lastMotionTime = millis();

}

}

// ==================== parseVoiceCommand：处理语音模块指令 ====================

void parseVoiceCommand() {

if (voiceSerial.available() == 0) return; // 语音串口没数据，直接返回

String vc = voiceSerial.readStringUntil('\n'); // 读取语音指令

vc.trim(); // 去掉空格/换行

vc.toUpperCase(); // 转大写

lastBtCmdTime = millis(); // 更新蓝牙连接时间（语音和蓝牙共用连接状态）

btConnected = true;

// 语音指令逻辑和蓝牙一致

if (vc.indexOf("AUTO") != -1) { // 指令包含AUTO=进入自动模式

manualOff = false;

manualOn = false;

pomoRunning = false;

autoMode = true;

lastMotionTime = millis();

return;

}

if (vc.indexOf("OFF") != -1) { // 包含OFF=关灯

manualOff = true;

manualOn = false;

autoMode = false;

pomoRunning = false;

}

else if (vc.indexOf("ON") != -1) { // 包含ON=开灯

manualOff = false;

manualOn = true;

autoMode = false;

manualBright = 200;

lastMotionTime = millis();

}

else if (vc.indexOf("D") != -1) { // 包含D=暗（50）

manualOff = false;

manualOn = true;

autoMode = false;

manualBright = 50;

lastMotionTime = millis();

}

else if (vc.indexOf("M") != -1) { // 包含M=中（110）

manualOff = false;

manualOn = true;

autoMode = false;

manualBright = 110;

lastMotionTime = millis();

}

else if (vc.indexOf("B") != -1) { // 包含B=亮（200）

manualOff = false;

manualOn = true;

autoMode = false;

manualBright = 200;

lastMotionTime = millis();

}

}

// ==================== updatePomodoro：更新番茄钟状态（工作/休息切换） ====================

void updatePomodoro() {

if (!pomoRunning) return; // 番茄钟没运行，直接返回

unsigned long now = millis(); // 当前时间

unsigned long elapsedSec = (now - pomoStartTime) / 1000; // 已运行秒数

// 目标时长：工作阶段=工作时长，休息阶段=休息时长

int targetSec = pomoWorkPhase ? pomoWorkSec : pomoRestSec;

// 已运行时间≥目标时长，切换阶段

if (elapsedSec >= targetSec) {

pomoWorkPhase = !pomoWorkPhase; // 翻转阶段（工作→休息，休息→工作）

pomoStartTime = now; // 重置番茄钟开始时间

}

}

// ==================== calculatePomoRemain：计算番茄钟剩余时间 ====================

void calculatePomoRemain() {

if (!pomoRunning) { // 番茄钟没运行，剩余时间=0

pomoRemainMin = 0;

pomoRemainSec = 0;

return;

}

unsigned long now = millis();

unsigned long elapsedSec = (now - pomoStartTime) / 1000; // 已运行秒数

int targetSec = pomoWorkPhase ? pomoWorkSec : pomoRestSec; // 目标时长

int remainSec = targetSec - elapsedSec; // 剩余秒数

pomoRemainMin = max(0, remainSec / 60); // 剩余分钟（转成分钟，最小0）

pomoRemainSec = max(0, remainSec % 60); // 剩余秒数（取余数，最小0）

}

// ==================== updateBtStatus：更新蓝牙连接状态 ====================

void updateBtStatus() {

// 10秒没收到蓝牙/语音指令，认为蓝牙断开

btConnected = (millis() - lastBtCmdTime) < 10000;

}

// ==================== updateOLED：更新OLED屏幕显示内容 ====================

void updateOLED() {

oled.clearDisplay(); // 清屏（每次更新前先清屏）

// 第1行：显示当前模式 + 蓝牙状态

oled.setCursor(0, 0); // 设置光标位置：x=0，y=0（左上角）

oled.print("Mode: ");

if (autoMode) oled.print("AUTO");       // 自动模式

else if (manualOn) oled.print("MANUAL");// 手动模式

else oled.print("OFF");                 // 关灯

oled.setCursor(70, 0); // 光标x=70，y=0

oled.print("BT:"); oled.print(btConnected ? "CON" : "DIS"); // CON=连接，DIS=断开

// 第2行：显示LED亮度 + 人体感应状态

oled.setCursor(0, 12); // y=12（换行，OLED每行约12像素）

oled.print("B:"); oled.print(ledVal); // B=Brightness（亮度）

oled.print("  Human:"); oled.print(hasPerson ? "YES" : "NO"); // YES=有人，NO=无人

// 第3行：显示番茄钟状态

oled.setCursor(0, 24);

oled.print("POMO:");

if (pomoRunning) oled.print(pomoWorkPhase ? "WORK" : "REST"); // WORK=工作，REST=休息

else oled.print("STOP"); // STOP=停止

// 第4行：显示工作/休息时长

oled.setCursor(0, 36);

oled.print("W:"); oled.print(pomoWorkSec / 60); // W=Work（工作分钟）

oled.print("m R:"); oled.print(pomoRestSec / 60); oled.print("m"); // R=Rest（休息分钟）

// 第5行：显示番茄钟剩余时间

oled.setCursor(0, 48);

if (pomoRunning) {

oled.print(pomoWorkPhase ? "W " : "R "); // 标记当前阶段

if (pomoRemainMin < 10) oled.print("0"); // 补0（比如9分钟→09）

oled.print(pomoRemainMin);

oled.print(":");

if (pomoRemainSec < 10) oled.print("0"); // 补0（比如5秒→05）

oled.print(pomoRemainSec);

}

oled.display(); // 把内容显示到OLED屏幕上（必须调用，否则不显示）

}